| الرقم | وصف الاعمال | الوحده | الكمية | سعر الوحدة |  | السعر الاجمالي |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | أغ | شيكل | اغ | شيكل |
| 1- | اجور وتكاليف عمل حفريات من كل نوع ترابي او حوري او صخري وذلك لحفريات الاساسات وقواعد الاعمده للموقع حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف وتشوين ناتج الحفر يحدد المهندس المشرف نوعيته وكميته ومكان تشوينه داخل موقع المشروع والتخلص من المواد الغير صالحة خارج الموقع حيثما يلزم وحسب المخططات والمناسيب وتعليمات المهندس المشرف ويكون الكيل للمتر المكعب من الحفريات حسب حجمه قبل الحفر ولا تعطى أي علاوة للمسافات اللازمة لحركة العمل | م3 | 57 | 3 | 32 | 1 | 1841 |
| 2- | كالبند السابق رقم(1) ولكن لحفريات الحفرة الصماء ويكون الكيل هندسيا حسب ابعاد خرسانة النظافة ولا تعطى أي علاوة للمسافات اللازمة لحركة العمل | م3 | 76.5 | 27 | 32 | 1 | 2469 |
| 3- | اجور وتكاليف توريد وتنفيذ طمم من مواد مختارة تحضر من داخل الموقع يوافق عليها المهندس المشرف تطم على طبقات لا تزيد عن 20سم مع الرش بالماء والرص جيدا حتى الحصول على موافقة المهندس المشرف ويكون الكيل لكل متر مكعب من الردم حسب الحجم الصافي بعد الرص. | م3 | 230.78 |  | 12 |  | 2769 |
| 4- | اجور وتكاليف تسوية التربة ووضع بيس كورس بسماكة 15 سم تحت صبة المدات الارضية وحيثما يلزم والسعر يشمل التوريد والدك والكمية بالمتر المربع | م2 | 260.81 | 5 | 21 | 5 | 5607 |
|  | المجموع الكلي |  |  |  |  | 5 | 12686 |

أعمال الحفريات والردم