اعمال الخرسانة وحديد التسليح

| الرقم | وصف الاعمال |  | الكمية | سعر الوحدة |  |  | السعر الاجمالي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | اغ | شيكل |  | اغ | شيكل |  |
| 1- | اجور وتكاليف توريد وصب خرسانة عادية ب 150 لطبقة التسوية تحت القواعد والاساسات وحيثما يلزم بسماكة 10سم وتصب الكميات حسب الطول والعرض المبين على المخططات والكمية بالمتر المربع . | م2 | 125.43 | 1 | 345 |  | 89 | 43285 |  |
| 2- | اجور وتكاليف توريد وصب خرسانة مسلحة ب 200 لمدات الارضيات وحيثما يلزم بسماكة 15 سم مع شبكة تسليح مع اضافة (Floor Hardner )من منتجات فوسرك حسب المخططات ووضع طبقة من النايلون فوق البيس كورس مع تسوية السطح بشكل جيد وباستعمال المالج الميكانيكي والسعر بالمتر المربع. | م2 | 57.47 | 37 | 688 |  | 48 | 39560 |  |
| 3- | اجور وتكاليف توريد وصب خرسانة مسلحة ب 250 وذلك لقواعد الأعمدة والجسور الأرضية ( لجميع الخرسانة المسلحة المطمومة ) وحيثما يلزم والسعر يشمل الطوبار وحديد التسليح والكيل هندسي حسب المخططات الهندسية بالمتر المكعب. | م3 | 48.51 | 6 | 521 |  | 6 | 25300 |  |
| 4- | أجور وتكاليف توريد وصب خرسانة مسلحة ب 280 وذلك لزوم الأعمدة والسعر يشمل الطوبار و حديد التسليح والكيل هندسي حسب المخططات الهندسية بالمتر المكعب. | م3 | 16.56 | 9 | 861 |  | 1 | 14273 |  |
| 5- | أجور وتكاليف توريد وصب خرسانة مسلحة ب 250 وذلك لزوم الجدران العادية وجدران الحفر الصماء وحيثما يلزم والسعر يشمل الطوبار وحديد التسليح والكيل هندسي حسب المخططات بالمتر المكعب. | م3 | 198.825 | . 00 | 240 |  | 00 | 47718 |  |
| 6- | أجور وتكاليف توريد وصب خرسانة ب 250 مسلحة لزوم العقدات والجسور والادراج وسقف الحفرة الصماء وحيثما يلزم حسب المخططات وطلب المهندس والسعر يشمل الطوبار وحديد التسليح والكيل الهندسي بعد خصم جميع الفراغات وحجم الطوب وما عداه في الاسقف او أي مكان اخر ويكون بالمتر المكعب ويشمل السعر تسوية سطح العقدات باستعمال المالج اليدوي. | م3 | 109.61 | 26 | 2029 |  | 00 | 222427 |  |
| الرقم | وصف الاعمال | الوحده | الكمية | سعر الوحدة |  |  | السعر الاجمالي |  |  |
|  |  |  |  | اغ | شيكل |  | اغ | شيكل |  |
| 7- | أجور وتكاليف توريد طوب ربس اسمنتي للعقدات 17×25×40سم والسعر يشمل تقديم وصف طوب ربس العقدات ويعتبر السعر لكل متر مكعب من الطوب الربس مكالا كيلا هندسيا حسب حجمه والحجم المبين على المخططات شاملا التقديم والنقل والرفع الى السطح في أي طابق وصفها حسب المخططات. | م3 | 44.16 | 39 | 360 |  | 82 | 15914 |  |
| المجموع الكلي |  |  |  |  |  | 89 |  |  | 408479 |