أعمال الطوب

| الرقم | وصف الاعمال | الوحده | الكمية | سعر الوحدة |  | السعر الاجمالي |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | اغ | شيكل | اغ | شيكل |
| 1- | أجور وتكاليف تقديم وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ سماكة 10 سم بقوة كسر صغرى بعد 28 يوم 35كغم/سم2 وبطول 40 سم للطوبة الواحدة وذلك للقسامات وحيثما يلزم حسب المخططات والسعر ويشمل مونة البناء من اسمنت ورمل نسبة4:1 وعتبات الابواب ويعتبر السعر لكل متر مربع من مساحة الجدران مكالا كيلا هندسيا صافيا بعد خصم جميع الفراغات واعمال الخرسانة والمرابط المجلفنة اللازمة وكذلك يشمل الجسر فوق قسام الطوب سمك 20 او 10 سم مع حديد التسليح وحسب موافقة المهندس المشرف . | م2 | 342.89 | 39 | 360 | 13 | 123574 |
| 2- | أجور وتكاليف تقديم وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ كما في البند 1 ولكن سماكة 20 سم. | عدد | 18014 | 00 | 2 |  | 36028 |
| المجمـوع الكلـي |  |  |  |  |  | 13 | 159602 |