| الرقم | وصف الأعمال | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة |  | السعر الإجمالي |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | شيكل |  | شيكل |
| 1- | أجور وتكاليف تقديم وتركيب بلاط بزرة طلياني مجلي قياس (30×30سم) نمرة4-5 الارضيات وارضية الحمامات والمطبخ وحيثما يلزم ويشمل السعر مونة التركيب من الاسمنت والرمل بنسبة 4:1 والترويب بالاسمنت الابيص والطمم من نحاتة عدسية او سمسمية بالسماكات اللازمة ويشترط قص الاغلاق آليا والسعر يشمل تقديم وتركيب بانيل من نفس نوع البلاط سماكة 1.5سم ارتفاع 7سم والمونة من الاسمنت والرمل نسبة 3:1 والتكحيل بالاسمنت الابيض واي نجف ضروري للجدران وتنظيفه (بالصاروخ ) الناعم جدا قبل انهاء العمل وجميع الاغلاق تقص اليا ويكون الحل على الحل في تركيب البانيل والسعر يشمل كذلك عمل فواصل (حلول) 2-3ملم بين البلاطات تعبىء بعد تنظيفها بالروبة حسب تعليمات المهندس المشرف ويعتبر السعر لكل متر مربع مكالا كيلا هندسيا دون دفع علاوة للقص والضياع والتلميع الميكانيكي (POLISH ) والكيل يكون بالمتر المربع. | م2 | 575 | 25 | 64 | 75 | 36943 |
| 2- | أجور وتكاليف تقديم وتركيب بلاط صيني لجدران الحمامات والمطابخ وحيثما يلزم بالقياس واللون الذي يطلبه المهندس المشرف لتلائم الوان التجهيزات الصحية من فرز النخب الاول اسباني(COLOR KER)او (PLAZA )او ما يماثلهما ويورد البلاط باوعيته المختومة الى الموقع وتعبئة الحلول بمادة خاصة للروبة بدون علاوة وكذلك يشمل السعر عمل قصارة مرشة لتسهيل الجدران. والسعر لكل متر مربع من البلاط الصيني مقاسا حسب الابعاد الصافية بعد التبليط دون علاوة للقص والضياع او أي سعر للقصارة تحته او النجف للقصارة وكذلك يشمل السعر تركيب المصابن والزخارف ولا يعطى أي علاوة لشطف البلاط عند تركيبه على الزوايا ويشمل السعر كذلك عمل الفواصل بين البلاطات كما جاء في البند (1) اعلاه والسعر بالمتر المربع. | م2 | 160 | 69 | 84 | 4 | 13550 |
| 3- | أجور وتكاليف تقديم وتركيب براطيش رخام بلدي (ظفر او انجاصه او ما يكافئه) للنوافذ وحيثما يلزم بسماكة 3سم مع مونة التركيب من الاسمنت والرمل نسبة 4:1 والتكحيل بالاسمنت الابيض بين قطع الرخام وصقل الحواف الظاهرة من جهة او جهتين بدون علاوة ويكون كل برطاش من قطعة واحدة عندما لا تزيد المسافة عن 2.5 متر ويقسم حسب موافقة المهندس في المسافات الكبيرة والسعر لكل متر مربع مكالا كيلا هندسيا صافيا لمساحة سطح الرخام فقط ولا يعطى علاوة للقطع الصغيرة. مع عمل فرزة في اسفل البرطاش من اجل مياه المطر. | م2 | 18.6 | 00 | 131 | 6 | 2436 |
| 4- | أجور وتكاليف تقديم وتركيب كسوات للدرج من رخام بلدي سماكة (3سم) للدعسات و (2سم) للمرايا وبسطات الدرج ويشمل السعر مونة التركيب من الاسمنت والرمل 3:1 والطمم تحت الدرج وتكحيل الحلول بالاسمنت الابيض ولا يدفع علاوه لصقل وتلميع الحواف الظاهرة وبحيث تكون كل درجة من قطعة واحدة للادراج التي يقل طولها عن 2.5 م ويقسم حسب طلب المهندس للادراج الكبيرة ويعتبر السعر لكل متر مربع شاملا كنت (ردة ماء) الرخام والبانيل على الجهتين حسب المخططات ان وجد ويشمل السعر الطمم تحت بلاط البسطات وترويب الحلول بالاسمنت الابيض وبحيث يورد باقسية متساوية ومحصورة حسب تحديد المهندس ويعتبر لكل متر مربع من الرخام مكالا كيلا هندسيا. | م2 | 29.685 | 23 | 178 | 76 | 5290 |
| المجموع الكلي |  |  |  |  |  | 51 | 58221 |