أعمال الالمنيوم

|  | الرقم |  | وصف الأعمال | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة |  | السعر الإجمالي |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | شيكل |  | شيكل |
|  | 1- |  | (في حالة الكيل لاعمال الالمنيوم بالمتر المربع يؤخذ البعد الانشائي للفتحة فقط ). أ- أجور وتكاليف تقديم وتركيب وصيانة شبابيك المنيوم ملون سحاب من نوع كليل 7000 او روم 70 درفتين مونو بلوك او اربع درف مع منخل عريض والشبك فيبر جلاس امريكي والمقاطع تكون مدهونة بطلاء رطب سيليكون بوليستر او جاف واللون DXC030 حسب مفرومال او ما يكافؤه في الشركة العربية وصندوق الاباجور (مونو بلوك ) وكما ورد في المواصفات والمخططات والسعر يشمل الزجاج الاجنبي من اجود الاصناف بلجيكي او ما يماثله سماكة 4ملم عاكس وكذلك يركب لكل حلق القطع الخاصة لمنع تسرب الهواء والقطع الخاصة من الاسفنج على جانبي الحلق لمنع تسرب المياه ويركب للدرف غطاء فرزات المكابس وتكون جميع الخردوات المستعملة من انتاج شركة مترا والعجلات تكون من نوع اربال والمحور بيليا معدني وليس بلاستيك تكون من نوع (تيكن) مع خطين نايلون وكذلك الكواتشوك (تيكن) حيث يركب على كامل محيط الزجاج ويكون بشكل حرف (U ) وجميع ما يلزم من ماستيك وسيلكون بحيث يكون التوريد والتركيب حسب المواصفات وموافقة المهندس المشرف والسعر بالمتر المربع شاملا سعر صندوق الاباجور. TYPE 1 | م2 | 79.5 | 49 | 386 | 96 | 30725 |
|  | 2- |  | كما ورد في البند السابق ولكن مع ثابت علوي للمشربيات. | م2 | 3.6 |  | 300 |  | 1080 |
|  | 3- |  | أجور وتكاليف تقديم وتركيب وصيانة شبابيك من نوع كليل 4500 او روم 70 والشباك يكون دفة واحدة مع منخل متحرك حسب البند 1 وحسب تعليمات المهندس المشرف والمواصفات والسعر بالعدد. TYPE 3 | م2 | 3.375 | 00 | 400 | 00 | 1350 |
|  |  | المجمـوع الكلـي |  |  |  |  |  |  | 33155 |